INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ NA TERENIE ____________________________________________

W RAMACH ZADANIA pt. ____________________________________________________________

# METODOLOGIA ROBÓT NA WYSOKOŚCI

WYMAGANE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW: PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI POWINNI:

- POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI.

- POSIADAĆ  ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYTE PRZESZKOLENIE  W  ZAKRESIE  ZABEZPIECZENIA  PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.

- POSIADAĆ AKTUALNE SZKOLENIE STANOWISKOWE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PRACACH DEKARSKICH, IZOLACYJNYCH, MALARSKICH.

- POSIADAĆ UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PRACOWNIKAMI – JEDNA OSOBA NA BRYGADĘ.

- W PRZYPADKU TRANSPORTU PIONOWEGO MATERIAŁÓW UPRAWNIENIA HAKOWEGO – NALEŻY WYZNACZYĆ OSOBY DO OBSŁUGI URZĄDZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO.

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NA WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE OGLĘDZIN NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI LUB URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MAJĄ BYĆ WYKONYWANE PRACE, W TYM ICH STABILNOŚĆ, A TAKŻE STAN TECHNICZNY STAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI LUB URZĄDZEŃ MAJĄCYCH SŁUŻYĆ DO MOCOWANIA LIN ASEKURACYJNYCH LUB LINEK BEZPIECZEŃSTWA.

WARUNKI BHP WYKONYWANIA ROBÓT

O ROZPOCZĘCIU ALBO O PRZERWANIU PRACY NA WYSOKOŚCI KAŻDORAZOWO DECYDUJE KIERUJĄCY ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW.

- PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.

- TEREN PRAC ORAZ OSOBY PRACYJĄCE NA WYSOKOŚCI MUSZĄ ZOSTAĆ ZABEZPIECZONE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY UPORZĄDKOWAĆ TEREN, ABY ŻADNE PRZEDMIOTY NIE MOGŁY SPAŚĆ NA DÓŁ ZE STANOWISKA PRACY. OBSZAR POD STANOWISKIEM PRACY – WYGRODZIĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH.

- ELEMENTY SYSTEMOWE, TAKIE JAK: SYSTEM LINOWY, PUNKTY ASEKURACYJNE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA WYROBÓW.

- DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI WOLNO DOPUSZCZAĆ TYLKO PRACOWNIKÓW, KTÓRZY W OCENIE BEZPOŚREDNIEGO  PRZEŁOŻONEGO  WYKAZUJĄ  AKTUALNIE  DOBRĄ  SPRAWNOŚĆ  (DYSPOZYCJĘ) PSYCHOFIZYCZNĄ.

- PRACOWNIK  MA  PRAWO,  PO  UPRZEDNIM  POWIADOMIENIU  PRZEŁOŻONEGO,  POWSTRZYMAĆ  SIĘ ODWYKONYWANIA   PRACY   WYMAGAJĄCEJ   SZCZEGÓLNEJ   SPRAWNOŚCI   PSYCHOFIZYCZNEJ W  PRZYPADKU,  GDY  JEGO  STAN  PSYCHOFIZYCZNY  NIE  ZAPEWNIA  BEZPIECZNEGO  WYKONYWANIA PRACY I STWARZA ZAGROŻENIE DLA INNYCH OSÓB.

- PRACOWNIK, KTÓRY ZGŁOSIŁ BRAK ODPOWIEDNIEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI, W DANYM DNIU NIE MOŻE BYĆ PRZY TYCH PRACACH ZATRUDNIONY.

- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA PRACY NA WYSOKOŚCI BEZ OCHRONY PRZED UPADKIEM.

- PRACY  NA  WYSOKOŚCI  W  TERENIE  OTWARTYM  NIE  NALEŻY ROZPOCZYNAĆ  A  PROWADZONĄ  NALEŻY PRZERWAĆ W PRZYPADKU:

  - SILNEGO   WIATRU – TJ.  WIATRU,  KTÓRY  UGINA  GRUBE  GAŁĘZIE  DRZEW  LUB  PRZESZKADZA W DOKŁADNYM POSŁUGIWANIU SIĘ SPRZĘTEM I NARZĘDZIAMI,

  - NISKIEJ   TEMPERATURY  ODCZUWALNEJ  BĘDĄCEJ  WYNIKIEM  JEDNOCZESNEGO  ODDZIAŁYWANIA MROZU, WIATRU I WILGOTNOŚCI POWIETRZA,

  - OBLODZENIA KONSTRUKCJI,

  - GĘSTEJ MGŁY LUB PRACY W NOCY O ILE STANOWISKO PRACY NIE JEST WŁAŚCIWIE OŚWIETLONE,

  - BURZY I WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH,

  - BRAKU ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ, OPTYCZNEJ LUB RADIOWEJ Z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

§ 106.1.Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

§108.Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

§108.1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

§108.2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

§110.1.Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

§110.1.1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

§110.1.2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.);

§110.1.3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 20.1.Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

§ 20.1.2.Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

§21.1.Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2.

§21.2.Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

§21.3.W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

| ZLECENIODAWCA |  |  | POTWIERDZAM ZA ZLECENIOBIORCĘ |
| --- | --- | --- | --- |