PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126)

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186)

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ:

- planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników.

- pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

- na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej wymienionych rodzajów robót budowlanych

- roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią,

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

  - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

  - rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

  - roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

  - montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

  - roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

  - prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,

  - montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

  - betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,

  - fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

  - 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

  - 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

  - 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

  - 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,

  - roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,

  - roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wód, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

  - roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

- roboty, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi:

  - roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

  - roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

- roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

  - roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

- roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

  - budowa i remont:

  - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

  - sieci trakcyjnej i linii zasilającej siecią trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

  - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

  - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

  - wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracownika

  - roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

  - montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

  - fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

  - roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

- roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- roboty związane z wykonywaniem przejścia rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

- roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

- roboty wymagające używania materiałów wybuchowych

  - roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;

- roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.