INSTRUKCJA BHP

PRZY PRACY Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ
FORMALDEHYDEM

DOKUMENTY BAZOWE
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
4. Karta charakterystyki substancji chemicznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
6. Rejestr pracowników w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
7. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.

8. Protokoły z badań i pomiarów środowiska pracy na stanowiskach pracy na których używany jest formaldehyd.

UWAGI OGÓLNE

1. Formaldehyd występuje także w formie wodnej nasyconej o nazwie „formalina”. 
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z substancjami chemicznymi.

3. Stosowane w zakładzie substancje i preparaty muszą posiadać karty charakterystyki, a pracodawca ma obowiązek udostępnić je pracownikom.

4. Niedopuszczalne jest stosowanie powyższych substancji bez ówczesnego zapoznania się z kartą charakterystyki.
5. Do pracy przy wykorzystaniu formaliny może zostać dopuszczony pracownik, który:

a. posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z formaldehydem,

b. posiada aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na stanowisku, na którym wykorzystywany jest formaldehyd,

c. zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d. jest przeszkolony w zakresie ogólnym BHP,

e. jest przeszkolony poprzez instruktaż stanowiskowy,

f. został zapoznany z kartą charakterystyki środka chemicznego.

6. Każdy pracownik powinien zapoznać się z kartą oceny ryzyka zawodowego, a w szczególności z zagrożeniami stwarzanymi przez czynniki chemiczne.

7. Pracownik w czasie pracy z substancją chemiczną jest zobowiązany do stosowania wzmocnionego obuwia antypoślizgowego oraz środków ochrony indywidualnej: maski z pochłaniaczem, rękawic ochronnych, okularów ochronnych, kombinezonu ochronnego,

8. Zabrania się przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, mogących oddziaływać na zdolność reakcji.
WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ, SPOSOBY BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA, PRZEŁADUNKU I TRANSPORTU 
1. Zabrania się stosowania substancji przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

2. Należy stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
3. Pomieszczenia, w których wykorzystuje się lub składuje formalinę należy wyposażyć w odpowiednie środki gaśnicze: gaśnicę proszkową lub gaśnicę wypełnioną CO2, urządzenie generujące pianę alkoholoodporną, gaśnicę generującą mgłą wodną.
4.  W pomieszczeniach, w których wykorzystuje się lub składuje formaldehyd należy zapewnić odpowiednią wentylację.

5. Formaldehyd należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, właściwie oznaczonych. Nie stosować metalowych opakowań.
6. Pojemniki z formaldehydem należy chronić przed światłem.
7. Nie przechowywać z żywnością, napojami.
8. Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie dopuszczać do wytwarzania się aerozoli produktu. Nie wdychać par i aerozoli produktu.

9. Zalecana temperatura składowania pojemników: pomiędzy 15(C - 25(C.

10. Należy unikać kontaktu z substancją, nie wdychać par.
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki danej substancji chemicznej.
2. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Przed użyciem środków ochrony indywidualnej należy sprawdzić ich stan techniczny. Nie wolno używać zużytych pochłaniaczy, pękniętych okularów, nieszczelnych rękawic, uszkodzonych fartuchów. 
3. Uruchomić urządzenia wspomagające pracę z substancją.
4. Upewnić się, że pomieszczenie jest wyposażone w odpowiednie środki gaśnicze.
5. Przygotować stanowisko pracy poprzez zebranie niezbędnych materiałów.
CZYNNOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA PRACY
1. Przy substancjach palnych wykorzystywać narzędzia i materiały nieiskrzące.
2. Nie zastawiać dróg i przejść ewakuacyjnych.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Oczyścić stanowisko pracy. Usunąć zużyte materiały i środki jednorazowego użytku.

2. Przeprowadzić neutralizację odpadów.

3. Należy wykonać kontrolę środków ochrony indywidualnej wielokrotnego użytku w celu wykrycia uszkodzeń.

4. Przeprowadzić wymagane zabiegi higieniczne.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Zabronione jest:

1. przystąpienie do pracy bez zapoznania się z kartą charakterystyki substancji,
2. wykonywanie działań wbrew instrukcji zawartej w karcie charakterystyki,

3. praca bez stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej lub stosowanie ochron niekompletnych, uszkodzonych, pozbawionych właściwości ochronnych oraz stosowanie środków zastępczych,
4. stosowanie nieodpowiedniego oświetlenia punktowego,
5. gromadzenie materiałów w ilości większej niż wymaga tego proces technologiczny,
6. palenie tytoniu oraz użycie otwartego ognia,

7. spożywanie posiłków i napojów w obrębie stanowiska pracy.
PLAN DZIAŁANIA W NAGŁYCH WYPADKACH
1. W przypadku pożaru stosować się do instrukcji przeciwpożarowej budynku.

2. Przy zgłoszeniu zdarzenia należy poinformować służby ratownicze o składowaniu substancji niebezpiecznych.
3. W przypadku materiałów łatwopalnych i wybuchowych należy podjąć ewakuację osób według procedury opisanej w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska.
5. Większą ilość uwolnionego produktu obwałować piaskiem, ziemią i odpompować, a pozostałości lub mniejszy wyciek zasypać materiałem pochłaniającym ciecze, np. piaskiem, ziemią, diatomitem, uniwersalnym środkiem wiążącym i zebrać do oznakowanego zamykanego pojemnika na odpady.

6. W przypadku kontaktu substancji chemicznej:

a. ze skórą - należy usunąć zanieczyszczona odzież, skórę spłukać pod strumieniem wody. Nie stosować środków zobojętniających - zasadowych. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia skóry,
b. z oczami - usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.
c. z drogami oddechowymi – Osobę poszkodowaną niezwłocznie wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. Osobę nieprzytomną ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie, np. za pomocą aparatu AMBU. W przypadku wystąpienia zaburzeń oddechowych, osoba przeszkolona może podać tlen.
d. z przewodem pokarmowym - Osobie przytomnej podać dużo wody do wypicia małymi porcjami, a także węgiel aktywny w 10% zawiesinie (20 - 40 g). W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać kartę charakterystyki. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie.
UWAGI KOŃCOWE
1. Pracownik powinien mieć zapewniony dostęp do apteczki pierwszej pomocy wyposażonej w środki dostosowane do zagrożeń związanych z pracą z substancjami chemicznymi.
2. W przypadku wątpliwości, co do bezpieczeństwa wykonywanej pracy należy zgłosić się do przełożonego o wytyczne dalszego postępowania.
3. Pracownik powinien mieć dostęp do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych wyposażonych w ciepłą wodę.
4. Nie przystępować do pracy w razie złego samopoczucia powiadomić przełożonego.
	Opracowanie instrukcji:

	
	
	
	


ROZPOZNANIE SUBSTANCJI – FORMALDEHYDU

na podstawie rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) czynnik o działaniu rakotwórczym:

a) substancję chemiczną lub mieszaninę, która spełnia kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza kategorii 1A lub 1B zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”, (link do aktów prawnych w sprawie czynników szkodliwych w miejscu pracy)
b) czynnik lub proces technologiczny, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) czynnik o działaniu mutagennym:

a) substancję chemiczną lub mieszaninę, która spełnia kryteria klasyfikacji jako działająca mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1A lub 1B zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1272/2008, (link do aktów prawnych w sprawie czynników szkodliwych w miejscu pracy)

b) czynnik lub proces technologiczny, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) substancja o działaniu reprotoksycznym – substancję chemiczną lub mieszaninę, która spełnia kryteria klasyfikacji jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1272/2008; (link do aktów prawnych w sprawie czynników szkodliwych w miejscu pracy)

4) nieprogowa substancja reprotoksyczna – substancję reprotoksyczną, dla której nie istnieje bezpieczny poziom narażenia zdrowia pracowników i którą określono jako taką w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”;

5) progowa substancja reprotoksyczna – substancję reprotoksyczną, dla której istnieje bezpieczny poziom narażenia, poniżej którego nie występuje zagrożenie dla zdrowia pracowników, i którą określono jako taką w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy
Substancja formaldehyd spełnia kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza kategorii 1B zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, załącznik nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.


Załącznik III. Zmiana wprowadzona przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 w Tabeli 3.1 Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006]
	Numer indeksowy
	Międzynarodowa terminologia chemiczna
	Numer WE
	Numer CAS
	Klasa zagrożenia i

kody kategorii
	Kody

zwrotów

wskazujących

rodzaj

zagrożenia
	Specyficzne stężenia

graniczne i współczynniki „M”

	605-001-00-5
	formaldehyde ...%
	200-001-8
	50-00-0
	Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1
	H350

H341

H342

H301

H311

H314

H317
	H314: C ≥25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319:

5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %


Interpretacja danych:

Carc. 1B: Kategorie zagrożeń dla substancji rakotwórczych

	KATEGORIA 1B
	kategoria 1B, zakładając, że ma potencjalne działanie rakotwórcze dla ludzi, przy czym klasyfikacja opiera się na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach.

Klasyfikacja w kategorii 1A i 1B opiera się na sile dowodu wraz z dodatkowymi kwestiami (patrz sekcja 3.6.2.2). Dowody takie uzyskać można:
· z informacji dotyczących ludzi, ustanawiających związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy narażeniem człowieka na działanie substancji a rozwojem raka (znane substancje rakotwórcze dla człowieka); lub
· z doświadczeń na zwierzętach, dla których istnieją wystarczające dowody na to, by wykazać działanie rakotwórcze dla zwierząt (substancja, co do której istnieje domniemanie, że jest rakotwórcza dla człowieka).

Ponadto w indywidualnych przypadkach, ocena naukowa może potwierdzać decyzję dotyczącą domniemanej rakotwórczości dla człowieka opartą na wynikach badań wykazujących ograniczone dowody na rakotwórczość u człowieka wraz z ograniczonymi dowodami na rakotwórczość u zwierząt doświadczalnych.


Muta. 2: Kategorie zagrożeń substancji działających szkodliwie na rozrodczość
	KATEGORIA 2
	Substancje, co do których podejrzewa się, że działają szkodliwie na dla rozrodczość u ludzi Substancje klasyfikuje się w kategorii 2 pod względem działania szkodliwego na rozrodczość, jeżeli istnieją dowody z badań ludzi lub zwierząt doświadczalnych, możliwie uzupełnione innymi informacjami, świadczące o niekorzystnym wpływie na funkcje rozrodcze i płodność, lub na rozwój potomstwa i w przypadku gdy dowody nie są dość przekonujące, by umieścić substancję w kategorii 1. Jeżeli na skutek braków w badaniach dowody są mniej przekonujące, klasyfikacja w kategorii 2 mogłaby być bardziej odpowiednia.
Skutki takie należy zaobserwować przy braku innych skutków toksycznych lub, w przypadku, gdy występują razem z innymi skutkami toksycznymi, działania szkodliwego na rozrodczość nie uważa się za wtórny skutek o charakterze niespecyficznym innych efektów toksycznych.


Acute Tox. Kategorie dla działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

	Kategoria
	Kryteria

	Kategoria 3
	Przejściowe skutki dla narządów docelowych

Kategoria ta obejmuje wyłącznie skutki narkotyczne i działanie drażniące na drogi oddechowe. W przypadku tych skutków dla narządów docelowych substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji w kategoriach 1 lub 2 wskazanych powyżej. Są to skutki, które niekorzystnie zmieniają funkcjonowanie organizmu człowieka przez krótki okres po narażeniu i które człowiek jest w stanie wyeliminować w rozsądnym czasie bez istotnych zmian budowy czy funkcjonowania. Substancje klasyfikuje się szczególnie pod względem tych skutków zgodnie z określeniem w 3.8.2.2


Skin Corr. Kategoria i podkategorie działania żrącego na skórę:

	
	
	Działa żrąco u ≥ 1 z 3 zwierząt

	
	Podkategorie działania żrącego
	Narażenie na działanie
	Obserwacja

	Kategoria 1: Działa
	1A
	≤ 3 minuty
	≤ 1 godzina

	
	1B
	> 3 minuty – ≤ 1 godzina
	≤ 14 dni

	
	1C
	> 1 godzina – ≤ 4 godziny
	≤ 14 dni


ILOŚĆ PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ - FORMALDEHYDEM

Zgodnie z informacją z placówek, stan ilościowy pracowników mających kontakt z formaldehydem na stanowiskach pracy na dzień 31-12-2025 r. wynosi: 
	placówka
	poradnia
	ilość pracowników

	Przychodnia przy ulicy Kajakowej 12
	Chirurgia
	2

	Przychodnia przy ulicy Romera 4
	Laryngologia
	2

	Ursynowskie Centrum Zabiegowe
	Endoskopia
	7

	Ursynowskie Centrum Zabiegowe
	Endoskopia
	14

	Przychodnia przy ulicy Na Uboczu 5
	Dermatologia
	3


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZY PRACY Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ
	Nazwa środka ochrony indywidualnej
	Norma 
	Przydział

	okulary ochronne
	DIN EN 166
	1 na pracownika

	półmaska filtracyjna
	DIN EN 143, DIN 14387
	1 na każde stanowisko pracy

do użycia w przypadku wystąpienia krótkotrwałego lub niewielkiego narażenia dróg oddechowych (przy niewystarczającej wentylacji)

	dwa filtropochłaniacze do każdej półmaski

Filtropochłaniacz 3M 6092 - A1B1E1K1P3 R + formaldehyd
	DIN EN 143, DIN 14387
	

	rękawice wykonane z kauczuku nitrylowego
	EN 16523-1
	1 para na pracownika, zużywana po każdym cyklu roboczym


a) okulary ochronne zgodne z normą DIN EN 166, po jednej sztuce dla każdego pracownika wykonującego pracę przy użyciu formaldehydu,

b) półmaska filtracyjna zgodna z normami DIN EN 143, DIN 14387, jedna na każde stanowisko pracy do użycia w przypadku wystąpienia krótkotrwałego lub niewielkiego narażenia dróg oddechowych (przy niewystarczającej wentylacji),

c) dwa filtropochłaniacze do każdej półmaski, typu ABEK do maski filtracyjnej (Filtropochłaniacz 3M 6092 - A1B1E1K1P3 R + formaldehyd),

d) rękawice zgodne z normą EN 16523-1 wykonane z kauczuku nitrylowego, jedna para dla każdego pracownika, zużywana po każdym cyklu roboczym
SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZY PRACY Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ
FORMALDEHYDEM

PÓŁMASKA POCHŁANIAJĄCA OCHRONNA
1. Środki ochrony dróg oddechowych są skuteczne tylko, jeśli zostaną odpowiednio dobrane, dopasowane i są noszone przez cały czas, kiedy użytkownik jest narażony na wdychanie zanieczyszczeń.

2. Należy natychmiast opuścić zanieczyszczony obszar i sprawdzić szczelność maski oraz wymienić ją, jeśli:

a. maska została uszkodzona,
b. oddychanie stanie się utrudnione lub pojawia się większy opór oddychania,
c. pojawią się zawroty głowy lub inne dolegliwości,
d. można wyczuć (zmysłem smaku lub powonienia) zanieczyszczenie lub dojdzie do podrażnienia.

3. Zaleca się czyścić maskę po każdym użyciu (za wyjątkiem filtrów) zanurzając ją w ciepłym roztworze myjącym, a następnie pocierając miękką szczotką aż do oczyszczenia. Części można także oczyścić w zmywarce domowej. Temperatura wody nie powinna przekraczać 50(C. Nie stosować środków czyszczących z lanoliną lub innymi olejami. Nie czyścić w autoklawie.
4. Nie stosować, jeśli użytkownik ma brodę lub inne owłosienie na twarzy, które może utrudniać kontakt między twarzą a produktem, uniemożliwiając właściwe uszczelnienie. Użytkownik będzie odpowiedzialny za ewentualne negatywne skutki użytkowania półmaski w takim przypadku.
5. Przechowywać w uszczelnionym pojemniku z dala od zanieczyszczonych obszarów, kiedy nie jest używane.

6. Stosować zgodnie z instrukcjami użytkownika dla półmaski i filtrów.
INFORMACJA O OPAKOWANIU, ZBIORNIKU I INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE CHEMICZNE, ICH MIESZANINY LUB CZYNNIKI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM, MUTAGENNYM LUB REPROTOKSYCZNYM, A TAKŻE O WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA I ZNAKACH OSTRZEGAWCZYCH
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Tabela 3.2 Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006]
	Numer indeksowy
	Międzynarodowa terminologia chemiczna
	Numer WE
	Numer CAS
	Klasyfikacja
	Stężenia graniczne

	605-001-00-5
	formaldehyde ...%
	200-001-8
	50-00-0
	Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
T; R23/24/25

C; R34

R43
	T; R23/24/25: C ≥25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %


OZNAKOWANIE PRODUCENTA
„Maga-Herba” sp.j., ulica Kolejowa 46, 05-870 Błonie, e-mail:biuro@magaherba.pl, telefon +48-227841414, Numer telefonu alarmowego +48 42 631 47 24 (poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00)

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	Carc. 1B

Muta 2
	Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3


Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrożenia dla zdrowia.

Acute Tox. 4; H302

Carc. 1B; H350

Eye Irrit. 2; H319

Muta 2; H341

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: formaldehyd 10%, metanol

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H350 - Może powodować raka.

Zwroty wskazujący środki ostrożności: (zwroty P):

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362+P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem
Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogólne:

Osoby udzielające pierwszej pomocy (ratownicy) powinni zapewnić sobie bezpieczeństwo przed udzieleniem pomocy. Nie należy podejmować żadnego działania, które wiązałoby się z nadmiernym ryzykiem. Jeżeli podejrzewa się, że pary produktu są wciąż obecne, ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny.

Produkt może stwarzać zagrożenie dla osoby udzielającej sztucznego oddychania metodą usta-usta. Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

Wdychanie

Osobę poszkodowaną niezwłocznie wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. Osobę nieprzytomną ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie, np. za pomocą aparatu AMBU. W przypadku wystąpienia zaburzeń oddechowych, osoba przeszkolona może podać tlen.

Kontakt ze skórą

Zdjąć niezwłocznie zanieczyszczoną odzież. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody. Nie stosować środków zobojętniających – zasadowych. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia skóry.

Kontakt z oczami

Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 15 minut). Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Połknięcie

Osobie przytomnej podać dużo wody do wypicia małymi porcjami, a także węgiel aktywny w 10% zawiesinie (20-40 g). W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać kartę charakterystyki. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie.
	EWIDENCJA PRACOWNIKÓW 

	placówka:
	

	
	KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z:

	1)
	Instrukcją BHP przy pracy z formaldehydem 

	2)
	Kartą techniczną środka ochrony indywidualnej – półmaski ochronnej

	3)
	Skróconą instrukcją użytkowania środka ochrony indywidualnej przy pracy z substancją chemiczną

	Na podstawie rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy
§11. [Obowiązki informacyjne wobec pracowników; okresowe szkolenia i kontrola zdrowia pracowników] Pracodawca:

	informuje pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających substancje chemiczne, ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych

	informuje pracownika, przed powierzeniem pracy z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, w przypadku których ustalono wartość dopuszczalnego stężenia określonych substancji w materiale biologicznym, o konieczności przeprowadzania kontroli jego zdrowia związanej z tymi wartościami dopuszczalnymi

	

	IMIĘ I NAZWISKO
	STANOWISKO
	POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ w dniu
	POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PODPIS

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


REJESTR WYMIANY POCHŁANIACZY

	NUMER PARTII POCHŁANIACZA / numer faktury zakupowej
	DATA MONTAŻU
	INIĘ i NAZWISKO / PODPIS 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	KARTA WYDANIA ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO PRACY Z SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ

	NAZWA
	DATA ZAKUPU
	DATA POBRANIA
	IMIĘ I NAZWISKO POBIERAJĄCEGO
	STANOWISKO/PLACÓWKA
	PODPIS
	DATA ZWROTU
	PODPIS

	PÓŁMASKA
	2026-01-09

Fs/26/00545
	
	
	
	
	
	

	POCHŁANIACZ (2 sztuki)
	2026-01-09

Fs/26/00545
	
	
	
	
	
	

	OKULARY OCHRONNE
	
	
	
	
	
	
	

	RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Strona 2 z 2

