INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI

- Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy:

- Przewietrzyć pomieszczenie.

- Włączyć w pomieszczeniu wentylator lub klimatyzator.

- Sprawdzić:

  - stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania,

  - zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia.

- Przeczyścić szybę kopiarki.

- Usunąć wszelkie przedmioty ograniczające swobodny dostęp do kopiarki co najmniej z trzech stron oraz dostęp do gniazda sieciowego, do którego podłączona jest kopiarka.

- Sprawdzić stan papieru w podajniku.

- Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

- Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach.

- Obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje kopiarka.

- Natychmiast przerwać kopiowanie w przypadku dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy, pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu.

- Wyjmować zablokowany papier z zachowaniem szczególnej ostrożności po odłączeniu kopiarki od sieci zasilającej.

- Czyścić podajnik oraz szybę przy użyciu miękkiej szmatki lekko zwilżonej alkoholem lub preparatem przewidzianym do tych celów.

- Ręce zabrudzone tonerem umyć ciepłą wodą z mydłem.

- Oko zaprószone tonerem przemyć obficie wodą i udać się do lekarza.

- Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu kserokopiarkę.

  - Obciążanie kopiarki ciężkimi przedmiotami.

  - Samodzielne wykonywanie czynności obsługi lub czynności konserwacyjnych nie opisanych w instrukcji obsługi.

  - W trakcie wykonywania kopii:

  - otwieranie górnej lub przedniej pokrywy,

  - wyłączanie kopiarki wyłącznikiem lub odłączanie jej od zasilania,

  - Kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką.

  - Zasilanie kopiarki z gniazda nie przystosowanego do poboru prądu o natężeniu co najmniej  10A.

  - Zasilanie z tego samego gniazda kilku urządzeń.

  - Spalanie tonera w ogniu.

  - Używanie rozpuszczalników do przemywania kopiarki.

  - Używanie materiałów eksploatacyjnych bez zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną na opakowaniu.

  - Dotykanie warstwy selenowej bębna gołymi rękami.

  - Pozostawianie urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska pracy.

- Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy.

  - Dokładnie posprzątać stanowisko pracy.

  - Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

  - Jeśli kopiarka nie będzie używana przez:

  - kilka godzin - wyłączyć ją wyłącznikiem głównym,

  - dłuższy okres - odłączyć ją od zasilania.

  - Odczynniki i materiały eksploatacyjne przechowywać w wyznaczonym miejscu.

| KIEROWNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |