INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY – RUSZTOWANIA - WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 47, poz.140).

- Praca wykonywana z rusztowania jest pracą na wysokości. Powierzchnia, na której wykonywana jest praca nie jest zabezpieczona stałą konstrukcją chroniącą pracownika przed upadkiem.

- Roboty wykonywane na rusztowaniach, podobnie jak inne prace, wymagają dokonania oceny ryzyka zawodowego, w której należy wskazać zagrożenia oraz sposoby zapobiegania im.

- Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Przepis zawarty w §110 (Dz.U. z 2003 roku, Nr 47, poz.140) uwzględnia, że nie każde roboty budowlane z użyciem rusztowań wymagają ustawowego powołania kierownika budowy.

- Gdy roboty budowlane są realizowane na podstawie zgłoszenia i kierownik budowy nie został powołany, przepisy nie zwalniają inwestora z obowiązku należytego zorganizowania procesu budowlanego, w szczególności musi on zapewnić objęcie nadzoru nad robotami przez uprawnione osoby, co sprowadza się do powołania upoważnionej osoby do odbioru rusztowania.

- Odbiór rusztowania polega na sprawdzeniu, czy rusztowanie zostało zmontowane bezpiecznie i z właściwych elementów, a następnie złożeniu podpisu pod protokołem odbioru rusztowania i przekazaniu go do eksploatacji. Osoba odbierająca rusztowanie bierze na siebie odpowiedzialność za pracowników, którzy będą je użytkować. Wykonanie odbioru rusztowania przez osoby bez uprawnień konstrukcyjno-budowlanych stanowi przekroczenie zakresu uprawnień. Tytuł „specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań” nadawany przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań w Polsce nie ma umocowania prawnego.

- Przed montażem lub demontażem rusztowań należy:

  - wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną (w najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 metrów).

- Na rusztowaniu przy każdym wejściu powinna być umieszczona tablica określająca:

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,

- informacja o wykonanym pomiarze rezystancji uziemienia.

- Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na sprawdzeniu:

  - stanu podłoża,

  - posadowienia rusztowania,

  - siatki konstrukcyjnej (sprawdzenie wymiarów zmontowanych rusztowań oraz dopuszczalnych odchyłek),

  - stężeń,

  - zakotwień (próba wyrywania kotew),

  - pomostów roboczych i zabezpieczających,

  - komunikacji,

  - urządzeń piorunochronnych (pomiar oporności),

  - usytuowania względem linii energetycznych (pomiar odległości),

  - zabezpieczeń rusztowań.

- Wpis w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien określać w szczególności:

  - lokalizację rusztowania,

  - wskazanie dokumentu, na podstawie którego dokonano montażu: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub projektu indywidualnego ze wskazaniem daty jego opracowania, autora i jego uprawnień,

  - dane charakterystyczne rusztowania: rodzaj i typ, wymiary,

  - przeznaczenie, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,

  - wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień

  - użytkownika rusztowania,

  - datę przekazania rusztowania do użytkowania,

  - oporność uziomu,

  - terminy kolejnych przeglądów rusztowania,

  - dane potwierdzające uprawnienia do odbioru.

- W trakcie eksploatacji i wykonywania prac rusztowanie podlega obowiązkowym przeglądom, za co również odpowiada kierownik budowy lub uprawniona osoba. Przeglądy te powinny być zapisane w dzienniku budowy, wykonuje się je w celu sprawdzenia, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania:

  - okresowo, nie rzadziej niż co miesiąc,

  - doraźnie, zawsze po dłuższej niż 10 dni przerwie w eksploatacji rusztowania oraz zawsze po wystąpieniu silnego wiatru, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania pracy

  - po zakończonym postępowaniu powypadkowym,

  - w każdym terminie po zarządzeniu przez organ nadzoru budowlanego.

- Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe.

- Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia.

- Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać:

  - nazwę producenta z danymi teleadresowymi,

  - system rusztowania (rusztowanie ramowe, rusztowanie modułowe, rusztowanie ruchome lub inne),

  - zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe,

  - dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,

  - dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,

  - dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążenia wiatrem) przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego,

  - sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),

  - informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,

  - warunki montażu i demontażu rusztowania,

  - schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych,

  - sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego,

  - specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania,

  - wzór protokołu odbioru,

  - wymagania montażowe i eksploatacyjne,

  - zasady montażu i demontażu rusztowania.

- Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

O odbiorach technicznych rusztowań w  kontekście uprawnień budowlanych, dr inż. Joanna Rawska-Skotniczny, Politechnika Opolska, opolska okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, Przegląd Budowlany 7–8/2018.