INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY – RUSZTOWANIA - BUDOWA

15

25

14

9

19

11

17

10

21

17

6

24

7

8

18

- STĘŻENIE płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, ramy  drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne  elementy używane jako wzmocnienie pionowego.

- STĘŻENIE płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy  poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome

- SŁUPEK PORĘCZOWY: rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji  Rusztowania.

- STĘŻENIE WSPORNIKA rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego.

- WĘZEŁ: miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych.

- STĘŻENIE WZDŁUŻNE

- STOJAK: element pionowy.

- POPRZECZNICA: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku.

- PODŁUŻNICA: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania.

- ODCIĄG: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku.

- POMOST: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami.

- WSPORNIK: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych.

- PODŁUŻNICA WZMACNIAJĄCA: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m (w rusztowaniach systemowych).

- PODSTAWKA: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię

- FUNDAMENT

- DŹWIGAR MOSTUJĄCY: PODEST - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań.

- RAMA POZIOMA: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami.

- KOTEW: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu .

- RAMA PIONOWA: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami.

- KONSTRUKCJA OSIATKOWANIA: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych.

- PORĘCZ GŁÓWNA

- PORĘCZ POŚREDNIA

- BORTNICA: krawężnik.

- ZABEZPIECZENIE BOCZNE

- PODSTAWKA ŚRUBOWA: podstawka z elementem do pionowej regulacji.

- ZŁĄCZE: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe: złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur. złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej.