INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM

- UWAGI OGÓLNE

  - Urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Polskich Normach i właściwych przepisach przez cały okres użytkowania.

  - Obsługę urządzeń elektrycznych może prowadzić tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”' po sprawdzeniu umiejętności związanych z obsługą oraz znajomością przepisów bhp.

  - Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny być wyposażone w odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

  - Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny przestrzegać wszelkich przepisów BHP, obowiązujących przy urządzeniach elektrycznych.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCT PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

  - Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia elektrycznego oraz przygotować potrzebne narzędzia, przyrządy, tablice ostrzegawcze i niezbędny sprzęt izolacyjny.

  - Sprawdzić stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych (stan izolacji przewodów i kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd), zerowanie, uziemienie, stan zabezpieczeń przeciwporażeniowych, przeciwpożarowych.

  - Sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń prądowych (przeciwzwarciowych, przeciążeniowych, napięciowych), które powinny być opisane.

  - Sprawdzić stan oznakowania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji elektrycznych.

- CZYNNOŚCI POCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

- Eksploatować urządzenia elektryczne/elektroniczne zgodnie z ich przeznaczeniem.

- W trakcie prowadzenia eksploatacji urządzenia elektrycznego należy prowadzić zapisy w dzienniku eksploatacji urządzenia elektrycznego, w sposób określony odrębnymi przepisami.

- W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenie i odłączyć napięcie.

- W razie konieczności pracy pod napięciem stosować narzędzia i sprzęt izolacyjny, jak rękawice i kalosze dielektryczne.

- W razie samoczynnego wyłączenia urządzenia lub przepalenia się bezpieczników, włączyć je powtórnie po usunięciu przyczyny zwarcia i założeniu nowych bezpieczników.

- Do przyłączana maszyn i urządzeń należy stosować gniazda ze stykiem (bolcem) uziemiającym.

- Po zakończeniu pracy usunąć tablice ostrzegawcze, zabezpieczyć urządzenia elektryczne, uporządkować swoje miejsce pracy, narzędzia i sprzęt oraz zgłosić wykonanie pracy przełożonemu.

- ZABRANIA SIĘ

- dopuszczania do eksploatacji urządzeń elektrycznych bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed możliwością porażenia prądem elektrycznym.

- dokonywania zmian w obsługiwanym urządzeniu przez obsługującego.

- usuwania ochron, zabezpieczeń, zwierania przekaźników, blokowania wyłączników, stosowania prowizorycznych napraw bezpieczników lub stosowania niewłaściwych wkładek bezpiecznikowych.

- zakładania bezpieczn1ków przy włączonej maszynie, ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazda.

- eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzona obudowa lub wkładką izolacyjną,

- zastawiania przejść do rozdzielni, tablic rozdzielczych, układów sterowania, wyłączników itp.

- przeciążania urządzeń elektrycznych ponad dopuszczalną wartość.

- dotykania części będących pod napięciem, zacisków kondensatorów (nawet wówczas gdy są odłączone).

- pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych.

- dostępu do urządzeń lub instalacji elektrycznych osobom niepowołanym.

- UWAGI KONCOWE.

- Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń elektrycznych/elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych i uprawnionych specjalistów, z aktualnymi zaświadczeniami i kwalifikacjami.

- Wszystkie zmiany w układach elektrycznych/elektronicznych podczas napraw maszyn i urządzeń powinny być obowiązkowo zaznaczone w dokumentacji technicznej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją, maja zastosowanie przepisy szczegółowe, Zawarte w DTR maszyn i urządzeń elektrycznych/elektronicznych oraz przepisy zabezpieczeń przeciwporażeniowych, przeciwpożarowych i od zagrożeń wybuchowych.

- Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym:

- uwolnić człowieka spod napięcia,

- czynność uwalniania wykonać ostrożnie żeby nie zostać również porażonym,

- najlepiej od razu pozbawić instalację elektryczna napięcia przez wykręcenie bezpieczników lub, gdy to nie jest możliwe należy przeciąć przewód pod napięciem szczypcami z izolowaną rękojeścią (czynności te wykonywać ręką izolowaną, stojąc na płycie izolującej (guma' szkło, sucha deska),

- po uwolnieniu pracownika sprawdzić czy daje on oznaki życia,

- osobom silnie porażonym i nie oddychającym przywrócić oddech stosując sztuczne oddychanie i masaż serca tak długo aż osoba porażona odzyska przytomność lub do przyjazdu karetki,

- w przypadku stwierdzenia oparzenia założyć na ranę suchy, jałowy opatrunek w każdym przypadku chory musi być hospitalizowany.

| KIEROWNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |