METODY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

METODA WSTĘPNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (tzw. metoda PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis)

Metoda pozwala na jakościowe oszacowanie ryzyka i korzysta również z dwóch parametrów:

S - wielkości (stopnia) ewentualnej szkody i P - prawdopodobieństwa powstania takiej szkody.

Parametr wielkość szkody (S) przyjmuje wartości 1 - 6 według następującego zestawienia:

Wielkość szkody:

1. niewielka, znikome urazy, szkody nieznaczne.

2. lekkie obrażenia, szkody wymierne.

3. ciężkie obrażenia, szkody znaczne.

4. wypadek śmiertelny jednej osoby, szkody ciężkie.

5. wypadek śmiertelny zbiorowy, bardzo ciężkie szkody na terenie przedsiębiorstwa.

6. wypadek śmiertelny zbiorowy, bardzo ciężkie szkody poza terenem przedsiębiorstwa.

Prawdopodobieństwo powstania szkody (P) przyjmuje wartości 1 - 6 według następującego zestawienia:

Powstanie szkody:

1. nieprawdopodobne.

2. mało prawdopodobne, szkoda powstaje raz na 10 lat.

3. szkoda może się wydarzyć raz w roku.

4. dosyć częste, szkoda może się wydarzyć raz w miesiącu.

5. częste, szkoda może się wydarzyć raz na tydzień.

6. bardzo prawdopodobne.

Po oszacowaniu parametrów S i P ryzyko określane (wartościowane) jest według poniższej tabeli:

|  |  | PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWSTANIA SZKODY (P) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WIELKOŚĆ SZKODY (S) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

Ryzyko określane jest na trzech poziomach:

1 - 3 		akceptowalne

4 – 9		dopuszczalna akceptowalność ryzyka po przeprowadzeniu oceny

powyżej 10	ryzyko niedopuszczalne

PRZYKŁAD

Stanowisko pracy: bibliotekarz, czynnik niebezpieczny: zagrożenia uderzeniem przez spadające przedmioty:

- wielkość szkody S = 2 (lekkie obrażenia),

- prawdopodobieństwo szkody P = 3 (może zdarzyć się raz w roku, w bibliotece panuje porządek).

Oznacza to ryzyko na poziomie 6, czyli dopuszczalna jest akceptacja ryzyka po przeprowadzeniu oceny.

Według Państwowej Inspekcji Pracy.