WIEDZA BHP

OBUWIE OCHRONNE

Podział obuwia ochronnego ze względu na przeznaczenie:

- obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi,

- obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi,

- obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi,

- obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi,

- obuwie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym,

- obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi,

- obuwie antyelektrostatyczne przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem,

- obuwie antystatyczne chroniące przed efektem ESD.

Stopień zagrożeń, przed którymi obuwie przeznaczone dla pracowników powinno chronić:

- Obuwie bezpieczne (S - "safety") - posiada właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 200J. Wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego określa PN-EN ISO 20345 oraz PN-EN ISO 20345:2012

- Obuwie ochronne (P - "protective") - posiada właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 100J. Wymagania dotyczące obuwia ochronnego określa PN-EN ISO 20346 oraz PN-EN ISO 20346:2014-08.

- Obuwie zawodowe (O - "occupational") - posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy. Przeznaczone jest do codziennego użytkowania tam gdzie nie jest wymagana ochrona palców stopy za pomocą podnosków. Wymagania dotyczące obuwia zawodowego określa PN-EN ISO 20347 oraz PN-EN ISO 20347:2012. Obuwie takie często jest określane jako obuwie robocze bez podnoska.

Oznakowania i piktogramy na obuwiu roboczym i ochronnym

Obowiązkiem prawnym producentów jest oznakowanie obuwia ochronnego. Oznakowanie powinno być trwałe i czytelne, nie może ulec zatarciu nawet po długim użytkowaniu i zawsze powinno być łatwe do szybkiego odcyfrowania. Dodatkowym wymogiem jest dołączenie do obuwia, napisanej w języku polskim instrukcji jego obsługi, własności ochronnych, sposobów dostosowywania, konserwacji i przechowywania.

Oznakowanie obuwia musi zawierać:

- Rozmiar,

- znak firmowy producenta,

- oznaczenie producenta,

- datę produkcji - kwartał i rok,

- kraj producenta,

- numer odpowiedniej normy,

- oznaczenia charakteryzujące właściwości danego modelu obuwia.

Piktogramy na obuwiu bezpiecznym specjalistycznym:

- obuwie chroniące przed elektrycznością statyczną (ESD),

- obuwie chemoodporne,

- obuwie elektroizolacyjne,

- obuwie odporne na przecięcie (dla pilarzy),

- obuwie dla strażaków.

Buty robocze wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 20345 są oznaczone literą "S" po której występuje dodatkowe oznaczenie:

- SB wymagania podstawowe

  - podnosek wytrzymujący uderzenia do 200J,

  - wierzch obuwia wykonany z dwoiny skórzanej lub innego materiału o wytrzymałości takiej jak wymagane minimum według normy,

  - wysokość wierzchu odpowiadająca normie.

- S1 cechy podstawowe SB z dodatkowymi właściwościami

  - właściwości antyelektrostatyczne,

  - absorpcja energii w części piętowej,

  - część piętowa zamknięta,

  - podeszwa antypoślizgowa.

- S2 cechy jak dla S1 z dodatkowymi właściwościami

  - wierzch wodoodporny - nie przepuszcza wody przez minimum 1 godzinę.

- S3 cechy jak dla S2 z dodatkowymi właściwościami

  - podpodeszwa lub wkładka odporna na przebicie,

  - podeszwa urzeźbiona.

  - S4 cechy jak dla S1 z dodatkowymi właściwościami: podeszwa antypoślizgowa.

- S5 cechy jak dla S4 z dodatkowymi właściwościami

  - podpodeszwa lub wkładka odporna na przebicie,

  - podeszwa urzeźbiona.

- SBH cechy obuwia bezpiecznego hybrydowego.

Kategorie obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345

| Kategoria | Wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podnosek 200J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektro-statyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodo-szczelność |
| SB | x |  |  | x |  |  |  |  |
| S1 | x |  | x | x | x | x |  |  |
| S2 | x |  | x | x | x | x | x |  |
| S3 | x | x | x | x | x | x | x |  |
| S4 | x |  | x | x | x | x |  | x |
| S5 | x | x | x | x | x | x |  | x |

Obuwie klasy S1P posiada:

- podnosek chroniący palce stopy przed uderzeniem z energią 200J;

- podeszwę o właściwościach antyelektrostatycznych i antypoślizgowych;

- absorpcję energii w części piętowej;

- podeszwę z wkładką antyprzebiciową, która chroni stopę przed skutkiem nadepnięcia na ostre przedmioty.

W przeciwieństwie do obuwia klasy S3 buty klasy S1P nie posiadają podwyższonej wodoodporności. Buty robocze S1P charakteryzują się większą przewiewnością gdyż wykonywane są zwykle ze skór welurowych i nubukowych. Z tego względu najlepiej nadają się do pacy w zamkniętych pomieszczeniach (halach) oraz w okresie letnim.

Buty robocze wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 20346 są oznaczone literą "P" i wykorzystywane wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie uderzeniami do 100J.

- PB,

- P1: podstawowe właściwości, a dodatkowo posiada

  - zabudowaną piętę,

  - właściwości antyelektrostatyczne,

  - absorpcja energii w części piętowej.

- P2 tak jak P1, dodatkowo wzbogacona o nieprzepuszczalność wody.

- P3 tak jak P2 plus, poszerzona o:

  - odporność podeszwy na przebicie,

  - urzeźbienie podeszwy.

Kategorie obuwia ochronnego wg PN-EN ISO 20346

| Kategoria | Wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podnosek 100J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektro-statyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność |
| PB | x |  |  | x |  |  |  |  |
| P1 | x |  | x | x | x | x |  |  |
| P2 | x |  | x | x | x | x | x |  |
| P3 | x | x | x | x | x | x | x |  |
| P4 | x |  | x | x | x | x |  | x |
| P5 | x | x | x | x | x | x |  | x |

Buty robocze wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 20347 jest oznaczone literą "O" i nie posiada noska - jest zaliczane do obuwia zawodowego.

- O1: podstawowe właściwości plus :

  - zabudowana pięta,

  - odporność na węglowodory, olej napędowy,

  - właściwości antyelektrostatyczne podeszwy,

  - absorpcja energii w części piętowej.

- O2 tak jak O1 plus nieprzepuszczalność wody.

- O3 tak jak O2 plus:

  - odporność podeszwy na przebicie,

  - urzeźbienie podeszwy.

- O4: podstawowe właściwości plus:

  - właściwości antyelektrostatyczne,

  - absorpcja energii w części piętowej.

- O5 tak jak O4 plus:

  - odporność podeszwy na przebicie,

  - urzeźbienie podeszw.

- OBH cechy obuwia zawodowego hybrydowego.

Kategorie obuwia zawodowego wg PN-EN ISO 20347

| Kategoria | Wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podnosek | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na olej napędowy | Właściwości antyelektro-statyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność |
| OB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 |  |  | x |  | x | x |  |  |
| O2 |  |  | x |  | x | x | x |  |
| O3 |  | x | x |  | x | x | x |  |
| O4 |  |  | x |  | x | x |  | x |
| O5 |  | x | x |  | x | x |  | x |

| Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol | Znaczenie | Wymagania |
| P | Odporność na przekłucie | > 1100N |
| A | Obuwie antyelektrostatyczne - właściwość antyelektrostatyczna obuwia nie może gwarantować pełnej ochrony przed porażeniem. | pomiędzy 0,1 a 1000 MQ |
| C | Obuwie prądoprzewodzące | < 0,1 MO |
| I | Obuwie elektroizolacyjne | Klasa 0 lub 00 |
| HI | Izolacja spodu od ciepła. | - HI1 utrzynanie temeratury mniejszej niż 42ºC przez 30 min przy 150°C - HI2 utrzynanie temeratury mniejszej niż 42ºC przez 20 min przy 250 ºC - HI3 utrzynanie temeratury mniejszej niż 42ºC przez 40 min przy 250 ºC |
| CI | Izolacja spodu od zimna | Próba przy - 20°C |
| E | Obuwie absorbujące energię w części piętowej | > 20J |
| WR | Odporność na wodę | < 3cm^ |
| WRU | Przepuszczalność wody i absorpcja wody. Wierzch obuwia hydrofobowy | > 60 min. |
| HRO | Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem | 300°C przez 1 minutę |
| WG | Obuwie spełnia wymagania obuwia przeznaczonego dla spawaczy |  |
| AL | Odporność obuwia dla odlewników na duże ilości płynnego aluminium | Obuwie klasy I |
| Fe | Odporność obuwia dla odlewników na duże ilości płynnego żelaza | Obuwie klasy I |
| CR | Odporność na przecięcie |  |
| M | Ochrona śródstopia | Wymaganie dodatkowe mające zastosowanie tylko do obuwia bezpiecznego (EN ISO 20345) < 40 mm (rozmiar 41/42) |
| AN | Ochrona kostki | < 20kN |
| FO/ORO | Odporność podeszew na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (węglowodory) | Wymaganie dodatkowe mające zastosowanie tylko do obuwia zawodowego. W obuwiu bezpiecznym jest to wymaganie podstawowe. |
| SRA | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) | - Obcas-min. 0,28 - Płaskie - min. 0,32 |
| SRB | Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem | - Obcas-min. 0,13 - Płaskie-min. 0,18 |
| SRC | Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach SRA + SRB |  |
| F | wysokie obuwie dla strażaków |  |
| FP | wysokie obuwie dla strażaków z podeszwą odporną na przebicie |  |
| FA | wysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne |  |
| FAP | FA+FP |  |

Aby wyposażyć pracownika w odpowiednie obuwie robocze lub ochronne należy określić wszystkie występujące zagrożenia i określić stopień narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników:

- ciężar przedmiotu, który mógłby upaść na stopę - Najlepiej sprawdzą się buty ochronne z metalowym podnoskiem który ochroni stopy przed poważniejszym urazem,

- narażenie na przekłucie ostrym przedmiotem lub podłożem (np. szkłem, gwoździami, blachą – wymagane jest zaopatrzenie się w obuwie z wkładką antyprzebiciową (S3 lub S1P),

- stężenie kwasu, rodzaj rozpuszczalnika i innych substancji chemicznych,

- warunki otoczenia, temperaturę, wilgotność oraz kontakt bezpośredni z ogniem i powierzchniami jak też elementami o wysokiej i niskiej temperaturze.

Należy także uwzględnić warunki pracy:

- praca w pozycji stojącej lub siedzącej (w tej samej pozycji przez dłuższy czas),

- praca wymagająca stałego ruchu,

- chodzenie po drabinach i schodach,

- poruszanie się po gładkich i śliskich powierzchniach,

- praca na otwartej przestrzeni w różnych porach roku,

- praca w trudnych warunkach terenowych,

- praca w pomieszczeniach zamkniętych o stałej temperaturze.

Aby wyposażyć pracownika w odpowiednie obuwie robocze lub ochronne należy określić wszystkie występujące zagrożenia i określić stopień narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników:

- ciężar przedmiotu, który mógłby upaść na stopę - Najlepiej sprawdzą się buty ochronne z metalowym podnoskiem który ochroni stopy przed poważniejszym urazem,

- narażenie na przekłucie ostrym przedmiotem lub podłożem (np. szkłem, gwoździami, blachą – wymagane jest zaopatrzenie się w obuwie z wkładką antyprzebiciową (S3 lub S1P),

- stężenie kwasu, rodzaj rozpuszczalnika i innych substancji chemicznych,

- warunki otoczenia, temperaturę, wilgotność oraz kontakt bezpośredni z ogniem i powierzchniami jak też elementami o wysokiej i niskiej temperaturze.

Należy także uwzględnić warunki pracy:

- praca w pozycji stojącej lub siedzącej (w tej samej pozycji przez dłuższy czas) ,

- praca wymagająca stałego ruchu,

- chodzenie po drabinach i schodach,

- poruszanie się po gładkich i śliskich powierzchniach,

- praca na otwartej przestrzeni w różnych porach roku,

- praca w trudnych warunkach terenowych,

- praca w pomieszczeniach zamkniętych o stałej temperaturze.