KARTA KONTROLI SPRZĘTU

| Nazwa sprzętu: DRABINA WYSUWANA METALOWA ROZSTAWNA TRZYCZĘŚCIOWA |  |  | Numer w ewidencji wewnętrznej. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ / oznaczenie fabryczne: Rok produkcji: Nr fabryczny: Producent (nazwa lub symbol): |  | _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |
| Lp. | Kontrolowany parametr lub cecha |  | Data kontroli (miesiąc/rok) |
|  |  |  | Wynik kontroli (wpisać „prawidłowa” lub „negatywny”) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Znakowanie drabiny (czy prawidłowe) |  |  |
| 2. | Konserwacja i przechowywanie drabiny (czy prawidłowe) |  |  |
| 3. | Ukompletowanie drabiny (czy kompletne) |  |  |
| 4. | Bocznice, szczeble i drążki stabilizujące (czy nie mają trwałych odkształceń, wgnieceń i pęknięć) |  |  |
| 5. | Czy szczeble są dobrze osadzone w bocznicach |  |  |
| 6. | Czy okucia oraz połączenia śrubowe nie są poluzowane |  |  |
| 7. | Czy zapadki nie są uszkodzone, czy są dobrze umocowane i pewnie blokujące |  |  |
| 8. | Czy części metalowe nie mają śladów korozji |  |  |
| 9. | Czy przęsło wysuwa się do pełnej wysokości bez zacięć, ogranicznik wysuwu działa skutecznie |  |  |
| 10. | Wynik próby obciążenia (czy badanie według opisu karty technicznej produktu jest pozytywne) |  |  |
| 11. | Czy drabina nie była poddana nadmiernym obciążeniom statycznym i dynamicznym (np. na skutek przewrócenia drabiny, itp.) |  |  |
| 12. | Decyzja („Sprzęt sprawny” lub „do Konserwacji” lub „do Kasacji”) |  |  |
| 13. | Imię, nazwisko i podpis kontrolującego |  |  |
| Konserwacja: poprawić znakowanie, oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (jeżeli producent dopuszcza ich wymianę). W uwagach można wpisać: uzupełnić niezbędną dokumentację, poprawić warunki przechowywania, do oczyszczenia. KONTROLA STANOWISKOWA OBCIĄŻENIOWA: Pozycja A: Drabinę całkowicie rozsuniętą położyć poziomo na trzech podporach rozmieszczonych na wysokości krańcowych szczebli drabiny oraz w połowie jej długości. Każde z przęseł obciążyć masą 80 kg zawieszoną w połowie długości środkowego szczebla i całą drabinę wprowadzić w lekkie drgania. Czas trwania próby: 3 minuty. Odwrócić drabinę na drugą stronę i powtórzyć próbę. Pozycja B: Drabinę całkowicie rozsuniętą położyć poziomo na dwóch podporach rozmieszczonych na wysokości krańcowych szczebli drabiny. Miejsce połączenia przęseł obciążyć masą 30 kg i całą drabinę wprowadzić w lekkie drgania. Czas trwania próby: 3 minuty. Próbę należy wykonać tylko dla jednej strony drabiny, tj. dla strony odpowiadającej jej pozycji pracy. |  |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |