KARTA KONTROLI SPRZĘTU

| Nazwa sprzętu: ZATRZAŚNIK |  |  | Numer w ewidencji wewnętrznej. |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ / oznaczenie fabryczne: Rok produkcji: Nr fabryczny: Producent (nazwa lub symbol): |  | _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |
| Lp. | Kontrolowany parametr lub cecha |  | Data kontroli (miesiąc/rok) |
|  |  |  | Wynik kontroli (wpisać „prawidłowa” lub „negatywny”) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Znakowanie zatrzaśnika prawidłowe |  |  |
| 2. | Przechowywanie zatrzaśnika prawidłowe |  |  |
| 3. | Konserwacja zatrzaśnika prawidłowa |  |  |
| 4. | Ukompletowanie zatrzaśnika pełne |  |  |
| 5. | Powierzchnie zewnętrzne zatrzaśnika bez rys, zadziorów i śladów korozji |  |  |
| 6. | Nakrętka obraca się lekko i bez zacięć |  |  |
| 7. | Osadzenie nita / nitów dobre |  |  |
| 8. | Działanie zamka sprężyste i bez zacięć, otwarcie zamka następuje pod wpływem nacisku dłoni, zamek wraca samoczynnie po usunięciu siły |  |  |
| 9. | Czy wynik próby obciążenia jest pozytywny |  |  |
| 10. | Zatrzaśnik nie był poddany nadmiernym obciążeniom statycznym lub dynamicznym (np. przy spadku z wysokości Osoby asekurowanej, itp.) |  |  |
| 11. | Decyzja („Sprzęt sprawny” lub „do Konserwacji” lub „do Kasacji”) |  |  |
| 12. | Imię, nazwisko i podpis kontrolującego |  |  |
| Konserwacja: poprawić znakowanie, oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (jeżeli producent dopuszcza ich wymianę). W uwagach można wpisać: uzupełnić niezbędną dokumentację, poprawić warunki przechowywania, do oczyszczenia. KONTROLA STANOWISKOWA OBCIĄŻENIOWA: Próba obciążenia polega na założeniu zatrzaśnika na linkę statyczną i obciążeniu go masą 80 kg. Wynik próby obciążenia należy uznać za pozytywny, jeżeli nie nastąpi deformacja zatrzaśnika. |  |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |