Wykaz podstawowych znaków i tablic informacyjno-ostrzegawczych

z zakresu ochrony przeciwpożarowej

| Symbol oznaczenia | Opis znaku / wymiar | Sposób rozmieszczenia |
| --- | --- | --- |
|  | Wyjście ewakuacyjne [F] - 400x200mm | Znak montować bezpośrednio nad drzwiami (otworami drzwiowymi) stanowiącymi wyjście ewakuacyjne lub jeśli nie ma takiej możliwości to obok drzwi (otworów drzwiowych). |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo [D] - 300x150mm [F] - 400x200mm¦ [G] - 200x100mm [T] - 600x300mm | Znak montować na wysokości ok. 2,5 – 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znaki montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) |
|  | Kierunek do wyjścia drogi Ewakuacyjnej [C] - 150x150mm [B] - 100x300mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znaki można montować na pasach luminescencyjnych. Znaki typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 - 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami ¦ w dół (lewo /prawo) [D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m). Znaki można montować na pasach luminescencyjnych. Znaki typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 – 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji |
|  | Drzwi ewakuacyjne prawe/lewe [E] – 200x200mm | Znak montować bezpośrednio nad drzwiami (otworami drzwiowymi) usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych. |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej [E] - 200x200mm | Znak montować bezpośrednio nad drzwiami usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych wraz ze znakami „drzwi ewakuacyjne prawe / lewe”. |
|  | Miejsce zbiórki do ewakuacji [AG] - 350x520mm | Znak montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża (np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym). |
|  | Klucz do wyjścia ewakuacyjnego / Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się…. [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) w pobliży wyjść ewakuacyjnych / w miejscach wyznaczonych do przechowywania kluczy. |
|  | Zakaz korzystania z windy w razie pożaru [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na każdej kondygnacji w pobliżu wejścia do windy lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych. |
|  | Przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. |
|  | Uwaga próg D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Uwaga niski strop D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Okno ewakuacyjne D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zewnętrzny montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym. |
|  | Zakaz palenia tytoniu [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu wysokiego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zewnętrzny montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym. Znaki montować w pojazdach służbowych. |
|  | Zakaz gaszenia wodą [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. |
|  | Zakaz palenia na terenie całego obiektu [F] - 400x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m). Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak można montować przed wejściami do budynku. Znak zamontować na Tablicy bhp i ppoż. |
|  | Gaśnica [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zaleca się stosować jako przestrzenny. |
|  | Sprzęt pożarniczy [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m). |
|  | Do gaszenia sprzętu komputerowego [B] - 100x300mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy urządzeniach gaśniczych służących do gaszenia sprzętu informatycznego / RTV |
|  | Hydrant wewnętrzny [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na szafkach hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych |
|  | Hydrant zewnętrzny [E] - 200x200mm [Q] - 500x500mm | Znak montować na słupkach w miejscach usytuowania (lub w pobliżu) zewnętrznych hydrantów Przeciwpożarowych. |
|  | Uruchamianie ręczne Oznaczenie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego [C] – 150x150mm [E] – 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy ręcznych ostrzegaczach pożarowych (ROP). |
|  | ### Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy elementach sterowania klap przeciwpożarowych. |
|  | ### Klapa przeciwpożarowa [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu zainstalowanych klap przeciwpożarowych . |
|  | ### Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy elementach sterowania urządzeń gaśniczych. |
|  | ### Przyłącze sieci hydrantowej wewnętrznej [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu przyłącza sieci hydrantowej wewnętrznej. |
|  | ### Koc gaśniczy [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu umieszczenia koca gaśniczego. |
|  | ### Piasek gaśniczy [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu umieszczenia piasku gaśniczego. |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik Prądu [M] - 150x200mm | Znak montować bezpośrednio nad wyłącznikiem prądu. |
|  | Główna tablica rozdzielcza [M] - 150x200mm | Znak montować bezpośrednio nad lub na głównej tablicy rozdzielczej. |
|  | Tablica rozdzielcza [M] - 150x200mm | Znak montować bezpośrednio nad lub na głównej tablicy rozdzielczej. |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa [M] - 150x200mm | Znak montować bezpośrednio nad wyłącznikiem. |
|  | Telefon do użycia w stanie zagrożenia [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku w pobliżu telefonu alarmowego. |
|  | Syrena alarmowa / przeciwpożarowa [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku w pobliżu syreny przeciwpożarowej. |
|  | Kurek główny instalacji Gazowej [M] - 150x200mm | Znak zamontować na szafce z zaworem / kurkiem głównym instalacji gazowej. |
|  | Drzwi przeciwpożarowe Zamykać! [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na drzwiach przeciwpożarowych. |
|  | Drzwi przeciwpożarowe Nie blokować ! [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na drzwiach przeciwpożarowych. |
|  | Wyjście na dach [B] - 300x100mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu wejścia na dach. |
|  | Brama pożarowa [F] - 400x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu bramy pożarowej. |
|  | Suchy Pion [M] - 150x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu suchego pionu. |
|  | Zawór wodny pożarowy [B] - 300x100mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu zaworu wodnego pożarowego. |
|  | W razie pożaru zbij szybkę młotkiem [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku lub wg innych potrzeb. |
|  | ### Palenie tytoniu zabronione [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. |
|  | Nie zastawiać (C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku lub wg innych potrzeb. |
|  | Droga pożarowa. Nie zastawiać! [XW] - 270x200mm [XQ] - 300x400mm | Znak montować na wysokości wzroku. |
|  | Drabina pożarowa [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm | Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu umiejscowienia drabiny pożarowej. |
|  | Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne / materiały łatwozapalne [A] - 100x100mm (znak bez podpisu) [I] - 52x74mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Niebezpieczeństwo pożaru – materiały wybuchowe [A] - 100x100mm (znak bez podpisu) [J] - 225x275mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | ### Nie dotykać! Urządzenie elektryczne! [I] - 52x74mm [L] - 105x148mm [H] - 148x210mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Tu wolno palić [M] - 150x200mm [B] - 100x300mm | Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża. |
|  | Instrukcje PPOŻ. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Instrukcja Pożarowa Ogólna. Wykaz telefonów alarmowych. Instrukcje użytkowania podręcznych środków gaśniczych. Instrukcje ppoż. dla pomieszczeń np. archiwum, magazyny itd. Inne instrukcje w ramach ochrony ppoż. | Instrukcje i wykazy montować bezpośrednio na ścianach lub zgodnie z przyjętym systemem oznakowania budynku ( np. w antyramach) w dobrze widocznych i uczęszczanych miejscach na wysokości wzroku na każdej kondygnacji budynku. Dodatkowo zaleca się umiejscowić aktualne instrukcje na tablicy informacyjnej bhp i ppoż. |