INSTRUKCJA BHP

INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNICY

RODZAJE POŻARÓW

| MATERIAŁ PALNY | FORMA POŻARU | GRUPA | OZNACZENIE NA GAŚNICY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drewno Papier Tkaniny Węgiel | Płomień | Grupa A |  | Pożar ciał stałych |
| Benzyna Nafta i jej pochodne Alkohol Aceton, Eter Oleje Lakiery Tłuszcze Parafina, Pak Naftalen, smoła | Mieszkanka wybuchowa gazów i oparów | Grupa B |  | Pożar cieczy palnych Substancji topiących się w wysokiej temperaturze |
| Metan Acetylen Propan Wodór Gaz miejski | Mieszkanka wybuchowa gazów i oparów | Grupa C |  | Pożary gazów palnych |
| Metale: Lit Sód Potas Glin (i ich stopy) Termit | Brak płomienia | Grupa D |  | Pożary metali |
| Instalacja elektryczna |  | Grupa E |  | pożary urządzeń pod napięciem => NAPIĘCIE MAKSYMALNE JEST PODANE NA GAŚNICY |
| Pożary tłuszczów i olejów | Płomień | Grupa F |  | Pożary tłuszczów (w kuchniach i restauracjach) |

INSTRUKCJA UŻYWANIA GAŚNICY PROSZKOWEJ

| - ZDJĄĆ Z WIESZAKA I PODEJŚĆ DO MIEJSCA POŻARU. - WYCIĄGNĄĆ ZAWLECZKĘ. - NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU. - SKIEROWAĆ STRUMIEŃ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA ŹRÓDŁO OGNIA. - GAŚNICĘ UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ. |  |
| --- | --- |

PRZY  POMOCY  TEJ  GAŚNICY  MOŻNA  GASIĆ  URZĄDZENIA  I  INSTALACJE  BĘDĄCE  POD  NAPIĘCIEM DO 1000V Z ZACHOWANIEM ODLEGŁOŚCI MINIMUM 1 METRA OD PALĄCEGO SIĘ URZĄDZENIA.