# ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH w KOTŁOWNI GAZOWEJ

- DO WYKONANIA W WARSZAWIE, NA TERENIE _________________________________________

- STAŁA OBSŁUGA, KONSERWACJA KOTŁOWNI, DEMONTAŻ, CZYSZCZENIE, WYMIANA ZUŻYTYCH LUB NIESPRAWNYCH CZĘŚCI, POMIAR, SPRAWDZENIE STANU INSTALACJI, SPRAWDZENIE STEROWANIA I AUTOMATYKI, SPRAWDZENIE SPRAWNOŚCI KOTŁA I INSTALACJI KOTŁOWNI, DROBNE NAPRAWY I USUWANIE AWARII.

|  | - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BLOKU ŻELIWNEGO (STALOWEGO) WYMIENNIKA, |
| --- | --- |
|  | - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PALNIKA, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA TERMOSTATU KOTŁA, |
|  | - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ELEKTRODY ZAPŁONOWEJ I JONIZUJĄCEJ/CZUJNIKA KONTROLI PŁOMIENIA, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ZAPŁONU, |
|  | - SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA SYSTEMU ODPROWADZENIA SPALIN, |
|  | - SPRAWDZENIE CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA PRZED ZANIKIEM CIĄGU KOMINOWEGO, |
|  | - SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI OBIEGU GAZOWEGO. W KOTŁOWNI GAZOWEJ SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ INSTALACJI GAZOWEJ, |
|  | - SPRAWDZENIE CIŚNIENIA GAZU, |
|  | - SPRAWDZENIE NASTAWU CIŚNIENIA GAZU NA PALNIKU, |
|  | - SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI OBIEGU WODNEGO, |
|  | - SPRAWDZENIE CIŚNIENIA INSTALACJI C.O. – NACZYNIE PRZEPONOWE, W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ WENTYL I UZUPEŁNIĆ CIŚNIENIE, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA OGRANICZNIKA TEMPERATURY STB, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ELEKTRYCZNEGO WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO UMIESZCZONEGO NA KOTLE, |
|  | - SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I POPRAWNOŚCI ICH POŁĄCZEŃ, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA I DROŻNOŚCI WYPŁYWU Z ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, |
|  | - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA POMPY OBIEGOWEJ, |
|  | - KONTROLA NASTAWU NA AUTOMATYCE POGODOWEJ, |
|  | - SPRAWDZENIE NASTAWU MINIMALNEJ TEMPERATURY W KOTLE (OCHRONA PRZED EFEKTEM ROSZENIA BLOKU), |
|  | - URUCHOMIENIE KOTŁA, JEGO REGULACJA I WYKONANIE BADANIA SPALIN – ZAŁĄCZYĆ WYDRUK Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY SPALIN, |
|  | - SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ZASILAJĄCEJ KOCIOŁ (OD GAZOMIERZA DO KOTŁA) – SPORZĄDZIĆ ODRĘBNY PROTOKÓŁ. |

|  | - SPRAWDZANIE DZIAŁANIA KOTŁA, PALNIKA WRAZ Z REGULACJĄ, |
| --- | --- |
|  | - CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁA, RUSZTU, PALNIKA ITP., |
|  | - REGULACJA PROCESU SPALANIA WRAZ ZE SPRAWDZANIEM ODPROWADZANIA SPALIN I DOPŁYWU POWIETRZA DO KOTŁOWNI, |
|  | - POMIAR EMISJI SPALIN KOTŁA ORAZ SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZEWODU SPALINOWEGO, |
|  | - REGULACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH, |
|  | - CZYSZCZENIE POMP I FILTRÓW ORAZ SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI, |
|  | - KONTROLA I USZCZELNIANIE ZAWORÓW ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW INSTALACJI CZYNNIKA GRZEWCZEGO, |
|  | - SPRAWDZANIE ELEMENTÓW IZOLACJI TERMICZNEJ, |
|  | - SPRAWDZANIE I REGULACJA AUTOMATYKI KONTROLNO-POMIAROWEJ Z ODNOTOWANIEM W RAPORCIE WSZELKICH WPROWADZONYCH LUB ZMODYFIKOWANYCH NASTAW SERWISOWYCH I REGULACYJNYCH, |
|  | - SPRAWDZANIE I POMIARY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, |
|  | - SPORZĄDZANIE RAPORTU Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI, |
|  | - SPRAWDZENIE SPRAWNOŚCI I STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ KOTŁOWNI I WĘZŁA (FILTRY, POMPY, ZBIORNIKI, ARMATURA ITP.) ORAZ POINFORMOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO O ZAUWAŻONYCH ZUŻYCIACH URZĄDZEŃ (W WYNIKU EKSPLOATACJI) I KONIECZNOŚCI ICH WYMIANY CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ. |

|  | - SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI URZĄDZENIA I INSTALACJI CZYNNIKA GRZEWCZEGO, |
| --- | --- |
|  | - SPRAWDZANIE I REGULACJA AUTOMATYKI KONTROLNO-POMIAROWEJ Z ODNOTOWANIEM W RAPORCIE WSZELKICH WPROWADZONYCH LUB ZMODYFIKOWANYCH NASTAW SERWISOWYCH I REGULACYJNYCH, |
|  | - SPRAWDZANIE I POMIARY OCHRONNE ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ, |
|  | - SPORZĄDZANIE RAPORTU Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI. |

|  | - KONTROLA I REGULACJA PARAMETRÓW CZYNNIKA GRZEWCZEGO, |
| --- | --- |
|  | - PROWADZENIE EWIDENCJI PARAMETRÓW CZYNNIKA GRZEWCZEGO (CIŚNIENIE, TEMPERATURA, PRZEPŁYW), TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POWIETRZA, |
|  | - BIEŻĄCA KONTROLA PRACY URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI, W SZCZEGÓLNOŚCI POMP OBIEGOWYCH, |
|  | - KONTROLA ILOŚCI WODY W INSTALACJI, UZUPEŁNIENIE ZŁADU, |
|  | - SPRAWDZENIE I REGULACJA AUTOMATYKI KONTROLNO-POMIAROWEJ, |
|  | - SPRAWDZENIE I POMIARY OCHRONNE ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ, |
|  | - ZABEZPIECZANIE I UTRZYMANIE NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, |
|  | - ZGŁASZANIE AWARII. WYMAGA TO UDOKUMENTOWANIA W KSIĄŻCE KONSERWACJI I NAPRAW, |
|  | - WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z CZYSTOŚCIĄ URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI, |
|  | - SPORZĄDZANIE RAPORTU Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI, |
|  | - WYMIANA ZUŻYTYCH CZĘŚCI (MATERIAŁY ZUŻYTE BĘDĄ FAKTUROWANE I ROZLICZNE ODDZIELNIE), |
|  | - PROWADZENIE KSIĄŻEK EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, KOTŁÓW ORAZ DOKONYWANIE NA BIEŻĄCO WPISÓW Z PRZEGLĄDÓW, NAPRAW, KONSERWACJI ITP, |

|  | - KONTROLA I REGULACJA PARAMETRÓW CZYNNIKA GRZEWCZEGO, |
| --- | --- |
|  | - BIEŻĄCA KONTROLA PRACY URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI, W SZCZEGÓLNOŚCI POMP OBIEGOWYCH, |
|  | - KONTROLA ILOŚCI WODY W INSTALACJI, UZUPEŁNIENIE ZŁADU, |
|  | - SPRAWDZENIE I REGULACJA AUTOMATYKI KONTROLNO-POMIAROWEJ, |
|  | - SPRAWDZENIE I POMIARY OCHRONNE ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ, |
|  | - NADZÓR NAD INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKU (ODPOWIETRZANIE GRZEJNIKÓW, BIEŻĄCA KONSERWACJA, USUWANIE NIESZCZELNOŚCI ITP.), |
|  | - ZABEZPIECZANIE I UTRZYMANIE NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, |
|  | - ZGŁASZANIE AWARII. WYMAGA TO UDOKUMENTOWANIA W KSIĄŻCE KONSERWACJI I NAPRAW, |
|  | - ZGŁASZANIE EWENTUALNYCH BRAKÓW WODY PITNEJ W INSTALACJI C.W.U., |
|  | - DBANIE O PORZĄDEK W EKSPLOATOWANYCH POMIESZCZENIACH, |
|  | - PROWADZENIE EWIDENCJI PARAMETRÓW CZYNNIKA GRZEWCZEGO (CIŚNIENIE, TEMPERATURA, PRZEPŁYW), TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POWIETRZA, |
|  | - WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z CZYSTOŚCIĄ URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI, |
|  | - SPORZĄDZANIE RAPORTU Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI. |
|  | - WYMIANA ZUŻYTYCH CZĘŚCI (MATERIAŁY ZUŻYTE BĘDĄ FAKTUROWANE I ROZLICZANE ODDZIELNIE), |
|  | - PROWADZENIE KSIĄŻEK EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, KOTŁÓW ORAZ DOKONYWANIE NA BIEŻĄCO WPISÓW Z PRZEGLĄDÓW, NAPRAW, KONSERWACJI ITP. |

- POWYŻSZE CZYNNOŚCI SĄ CZYNNOŚCIAMI OBOWIĄZKOWYMI WYNIKAJĄCYCMI z ZAPISÓW UMOWY (i DOKUMENTÓW PÓŹNIEJSZYCH oraz DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ):

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

| ADMINISTRATOR |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |