ROK 2011

Zestawienie kosztowo-ofertowe źródeł światła LED

1	ZASADY DOBORU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	2

2	ZALECANE TYPY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:	5

3	KOSZTORYS „JEDNOSTKOWY” – porównawcze zestawienie kosztów zużycia energii elektrycznej dla jednej oprawy oświetleniowej	6

3.1	Zestawienie kosztów energii elektrycznej	6

3.2	Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)	7

3.3	Kalkulacja zwrotu inwestycji	8

4	KOSZTORYS „GLOBALNY” – porównawcze zestawienie kosztów zużycia energii elektrycznej dla wszystkich opraw oświetleniowych	9

4.1	Zestawienie kosztów energii elektrycznej	9

4.1	Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)	10

4.2	Kalkulacja zwrotu inwestycji	11

5	OŚWIETLENIE GARAŻY	12

5.1	Zestawienie kosztów energii elektrycznej	12

5.2	Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)	12

5.3	Kalkulacja zwrotu inwestycji	13

6	ZESTAWIENIA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA (łącznie z wykluczonymi z kalkulacji)	14

6.1	Zestawienie kosztów energii elektrycznej „jednostkowo”	14

6.2	Zestawienie kosztów energii elektrycznej „globalnie”	15

6.3	Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED) – „jednostkowo”	16

6.4	Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED) – „globalnie”	17

7	SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	18

8	ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH:	21

9	LISTA DOSTAWCÓW:	23

# ZASADY DOBORU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

(wg Rozporządzenia WE Nr 244/2009 z dnia 18.03.2009)

Zamienniki źródeł światła dobiera się według emitowanego strumienia światła.

Przykład: świetlówka kompaktowa o mocy 18W wytwarza strumień światła 1200 lumenów. Zamiennikiem może być źródło światła LED o zakresie mocy 9W- 12W (800 – 1020 lumenów).

źródło : European Lighting Companies Federation www.elcfed.org

Współczynniki oddawania barw:

Temperatury barwy światła:

# ZALECANE TYPY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

| Rodzaj pomieszczenia | Ēm | UGRL | Ra | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lx |  |  |  |
| Klatki schodowe | 150 | 25 | 40 |  |
| Korytarze | 100 | 28 | 40 |  |
| Rampy wjazdowe / wyjazdowe do garaży podziemnych - w dzień | 300 | 25 | 20 | Niezbędne zapewnienie rozpoznawania barw |
| Rampy wjazdowe / wyjazdowe do garaży podziemnych - w nocy | 75 | 25 | 20 |  |
| Garaż podziemny - powierzchnia podłogi | 75 | 25 | 20 |  |

| Typ lampy | Parametry |  | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc znamionowa [W] | Strumień świetlny [lm] |  |
| Świetlówka kompaktowa zintegrowana | 15-35 | 900-2600 | Klatki schodowe, mniejsze pomieszczenia biurowe, korytarze; lokale mieszkalne; oświetlenie terenu |
| Świetlówka kompaktowa niezintegrowana | 18-42 | 1200-3200 | Klatki schodowe, mniejsze pomieszczenia biurowe, korytarze; lokale mieszkalne; oświetlenie terenu |
| Żarówka halogenowa na napięcie sieciowe | 40-100 | 490-1600 | Strychy, korytarze piwniczne, klatki schodowe; lokale mieszkalne |
| Świetlówka liniowa Ø 16 mm | 24-80 | 1600-6150 | Pomieszczenia biurowe, duże klatki schodowe, garaże; lokale mieszkalne |
| Świetlówka liniowa miniaturowa | 8-13 | 450-950 | Pod szafkami kuchennymi |
| Świetlówka kołowa | 22-55 | 1710-4200 | Pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, korytarze; lokale mieszkalne |
| Wysokoprężna lampa metalohalogenkowa | 70-150 | 5800-13000 | Oświetlenie terenu |

gdzie:

Ēm 	- minimalna eksploatacyjna wartość natężenia oświetlenia

UGRL 	- maksymalnie dopuszczalna wartość wskaźnika olśnienia przykrego

Ra 	- wskaźnik oddawania barw

# KOSZTORYS „JEDNOSTKOWY” – porównawcze zestawienie kosztów zużycia energii elektrycznej dla jednej oprawy oświetleniowej

## Zestawienie kosztów energii elektrycznej

Z kalkulacji usunięto dane punktów świetlnych o krótkim czasie pracy, tj. oświetlenie klatek schodowych (sterowane zegarami schodowymi).

Uzasadnienie: inwestycja dzieli się na dwa okresy:

- kompensacji kosztów zakupu LED z kosztami energii elektrycznej pobranej przez LED oraz kosztami zakupu świetlówek o mniejszej żywotności (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

- zysku (oszczędności w kosztach energii elektrycznej) będącego różnicą pomiędzy zużyciem energii elektrycznej przez świetlówki i LEDY (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

## Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)

W kalkulacji uwzględniono żywotność pracy źródeł światła LED w stosunku żywotności wariantu obecnie zastosowanego.

Uzasadnienie: w zakładanym okresie amortyzacji (żywotności LED) nastąpiłaby konieczność kilkukrotnej wymiany obecnie zastosowanych źródeł światła.

W zakładanym okresie amortyzacji (w zaokrągleniu do całego roku rozliczeniowego), zakłada się wzrost cen zakupu świetlówek kompaktowych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

## Kalkulacja zwrotu inwestycji

Z analizy wynika, że zwrot nakładów inwestycyjnych jest niezależny od okresu amortyzacji źródeł światła LED (żywotności opraw w podanych warunkach pracy). W przypadku deklarowanej żywotności LED równej 30000 godzin (okres zwrotu wynoszący 8 lat), inwestycja zapewnia redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej oraz częściowy zwrot Nakładów Inwestycyjnych.

W przypadku deklarowanej żywotności równej 40000 godzin (okres zwrotu wynoszący 11 lat) lub więcej, inwestycja umożliwia także zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zyskiem jest różnica pomiędzy kosztami energii elektrycznej dla świetlówek i kosztami energii elektrycznej dla źródeł światła LED, skorelowana o odpowiedni współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

# KOSZTORYS „GLOBALNY” – porównawcze zestawienie kosztów zużycia energii elektrycznej dla wszystkich opraw oświetleniowych

## Zestawienie kosztów energii elektrycznej

Z kalkulacji usunięto punkty świetlne o krótkim czasie pracy, tj. oświetlenie klatek schodowych (sterowane zegarami schodowymi).

Uzasadnienie: inwestycja dzieli się na dwa okresy:

- kompensacji kosztów zakupu LED z kosztami energii elektrycznej pobranej przez LED oraz kosztami zakupu świetlówek o mniejszej żywotności (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

- zysku (oszczędności w kosztach energii elektrycznej) będącego różnicą pomiędzy zużyciem energii elektrycznej przez świetlówki i LEDY (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

## Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)

W kalkulacji uwzględniono żywotność pracy źródeł światła LED w stosunku żywotności wariantu obecnie zastosowanego.

Uzasadnienie: w zakładanym okresie amortyzacji (żywotności LED) nastąpiłaby konieczność kilkukrotnej wymiany obecnie zastosowanych źródeł światła.

W zakładanym okresie amortyzacji (w zaokrągleniu do całego roku rozliczeniowego), zakłada się wzrost cen zakupu świetlówek kompaktowych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

## Kalkulacja zwrotu inwestycji

Z analizy wynika, że zwrot nakładów inwestycyjnych jest niezależny od okresu amortyzacji źródeł światła LED (żywotności opraw w podanych warunkach pracy). W przypadku deklarowanej żywotności LED równej 30000 godzin (okres zwrotu wynoszący 8 lat), inwestycja zapewnia wyłącznie pozorną redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej.

W przypadku deklarowanej żywotności równej 40000 godzin (okres zwrotu wynoszący 11 lat), inwestycja umożliwia także zwrot części poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zyskiem jest różnica pomiędzy kosztami energii elektrycznej dla świetlówek i kosztami energii elektrycznej dla źródeł światła LED, skorelowana o odpowiedni współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

# OŚWIETLENIE GARAŻY

## Zestawienie kosztów energii elektrycznej

Uzasadnienie: inwestycja dzieli się na dwa okresy:

- kompensacji kosztów zakupu LED z kosztami energii elektrycznej pobranej przez LED oraz kosztami zakupu świetlówek o mniejszej żywotności (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

- zysku (oszczędności w kosztach energii elektrycznej) będącego różnicą pomiędzy zużyciem energii elektrycznej przez świetlówki i LEDY (z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

## Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED)

W kalkulacji uwzględniono żywotność pracy źródeł światła LED w stosunku żywotności wariantu obecnie zastosowanego.

Uzasadnienie: w zakładanym okresie amortyzacji (żywotności LED) nastąpiłaby konieczność kilkukrotnej wymiany obecnie zastosowanych źródeł światła.

W zakładanym okresie amortyzacji (w zaokrągleniu do całego roku rozliczeniowego), zakłada się wzrost cen zakupu świetlówek kompaktowych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

## Kalkulacja zwrotu inwestycji

Z analizy wynika, że zwrot nakładów inwestycyjnych jest niezależny od okresu amortyzacji źródeł światła LED (żywotności opraw w podanych warunkach pracy). W przypadku deklarowanej żywotności LED równej 30000 godzin (okres zwrotu wynoszący 8 lat), inwestycja zapewnia wyłącznie pozorną redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej.

W przypadku deklarowanej żywotności równej 40000 godzin (okres zwrotu wynoszący 11 lat), inwestycja umożliwia także zwrot części poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zyskiem jest różnica pomiędzy kosztami energii elektrycznej dla świetlówek i kosztami energii elektrycznej dla źródeł światła LED, skorelowana o odpowiedni współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

# ZESTAWIENIA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA (łącznie z wykluczonymi z kalkulacji)

## Zestawienie kosztów energii elektrycznej „jednostkowo”

## Zestawienie kosztów energii elektrycznej „globalnie”

## Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED) – „jednostkowo”

## Zestawienie kosztów zakupu świetlówek w okresie amortyzacji (okresie żywotności LED) – „globalnie”

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| LP | Lokalizacja | Rodzaj oprawy | Dokumentacja fotograficzna | Ilość sztuk | Zamiennik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wejścia do klatek schodowych Oświetlenie nocne / awaryjne | Oprawa oświetlenia awaryjnego (z inwerterem) T8 /60 cm 36W + balast (dławik) Trzonek G13 |  | 17 | Oprawa awaryjna LED Moc: 8W Czas podtrzymania: 3h Strumień świetlny: 900 lm |
| 2 | Oświetlenie podjazdów dla wózków Oświetlenie nocne | Philips Master PLC 18W/830 + balast (dławik) Trzonek: G24Q-2 Zamiennik: 100W Strumień: 1200 lumenów Barwa: 3000K Strumień: 1200 lm |  | 150 75 pracuje | Trzonek: E27 Moc: 12W Strumień: 1020 lm Trzonek: E27 Strumień: 800lm Moc: 11W Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm Moc: 11W |
| 3 | Oświetlenie patio Oświetlenie nocne | Osram Dulux D 13W/830 x2 + balast (dławik) Zamiennik 75W Trzonek:G24D-1 Barwa: 3000K Strumień: 1200 lm |  | 36 | Trzonek: E27 Moc: 12W Strumień: 1020 lm Trzonek: E27 Strumień: 800lm Moc: 11W Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm Moc: 11W |
| 4 | Oświetlenie wejść do klatek / przedsionki Oświetlenie nocne | NARVA KLD-D 18W/840 + balast (dławik) Trzonek:G24Q-2 Zamiennik 100W Strumień: 1200 lumenów Barwa: 4000K |  | 17 | Trzonek: E27 Moc: 12W Strumień: 1020 lm Trzonek: E27 Strumień: 800lm Moc: 11W Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm Moc: 11W |
| 5 | Oświetlenie klatek schodowych | PILA LF 36W + balast (dławik) Trzonek G13 Strumień: 2450 lm |  |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Moc: 20W |
| 6 | Oświetlenie klatek schodowych | 36W + balast (dławik) |  |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Moc: 20W |
| 7 | Oświetlenie przedsionków wind | + balast (dławik) |  |  | Trzonek: E27 Moc: 12W Strumień: 1020 lm Trzonek: E27 Strumień: 800lm Moc: 11W Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm Moc: 11W |
| 8 | Oświetlenie wind | 54W/830 + balast (dławik) Strumień: 4450 lm Trzonek: G5 |  | 34 |  |
| 9 | Oświetlenie parkingu 130 | Moc: 70W + balast (dławik) Strumień: 4700 lm Trzonek: E40 |  |  | Trzonek: E40 Moc: 28W Strumień: 2100 lm Moc: 28W Strumień: 2400 lm Moc: 55W Strumień: 4000 lm |
| 10 | Oświetlenie wjazdów do garaży | 36W + balast (dławik) |  |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Moc: 20W |
| 11 | Oświetlenie miejsc parkingowych (garaż) |  |  |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Moc: 20W |
| 12 | Oświetlenie całodobowe garaży / awaryjne | Oprawa oświetlenia awaryjnego (z inwerterem) T8 /120 cm 36W + balast (dławik) Trzonek G13 |  |  | Oprawa awaryjna LED Moc: 8W Czas podtrzymania: 3h Strumień: 900 lm |

# ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH:

| LP | Lokalizacja | Wzornik | Opis | Moc [W] | Cena [zł brutto] / Dostawca / Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Wejścia do klatek schodowych Oświetlenie nocne / awaryjne - Oświetlenie całodobowe garaży / awaryjne |  | Oprawa awaryjna LED Czas podtrzymania: 3h Strumień świetlny: 900 lm | Moc: 8W | 189,83 zł Kanlux KURS DOUBLE-2H |
| 2 | - Oświetlenie podjazdów dla wózków Oświetlenie nocne - Oświetlenie patio Oświetlenie nocne - Oświetlenie wejść do klatek Oświetlenie nocne - Oświetlenie przedsionków wind |  | Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm | Moc: 12W | 99,99 zł Lumenmax E27 EL-COSMB72 |
|  |  |  |  |  | 95,64 zł Krystian E27 COSMB72 |
|  |  |  |  |  | 94,99 zł Net-Led E27 EL-COSMB72 |
|  |  |  |  |  | 88,90 zł Elektrykon.pl 72 LED SMD 5550 E27 230V 12W 1020lm |
|  |  |  |  |  | 151,49 zł LedPoland LDP-GL-360PLC-10W |
|  |  |  | Trzonek: E27 Strumień: 800lm | Moc: 11W | 92,94 zł LedPoland LDP-HQCL-0801-8W |
|  |  |  | Trzonek: E27 Strumień: 1020 lm | Moc: 11W | Xxxxx zł Led Polska PS38204 |
|  |  |  | Trzonek: 2G11 Strumień: 850 lm | Moc: 9W | 104,99 zł LedPoland LDP-HQTL-0901S-9W |
| 3 | Oświetlenie klatek schodowych |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Długość: 60 cm | Moc: 20W | 157,75 zł Lightmarket WOJ+21377 |
|  |  |  |  |  | 125,00 zł MediaJEt #### 5907776133015 |
| 4 | Oświetlenie wind |  |  |  |  |
| 5 | Oświetlenie parkingu 130 |  | Trzonek: E40 Strumień: 2100 lm | Moc: 28W |  |
|  |  |  | Naświetlacz Strumień: 2400 lm | Moc: 28W | 398,40 zł Ledoss EL-FL30 |
|  |  |  |  |  | 436,98 zł LedPoland LDP- HQFL-0301-30W |
|  |  |  | Naświetlacz Strumień: 4000 lm | Moc: 55W | 499,33 zł Ledoss EL-FL50 |
|  |  |  |  |  | 489,98 zł LumenMax EL-FL50 |
| 6 | - Oświetlenie wjazdów do garaży - Oświetlenie miejsc parkingowych (garaż) |  | Strumień: 1600 lm Trzonek G13 Długość: 120 cm | Moc: 20W | 128,99 zł MHLed MH-1200MM-18W |
|  |  |  |  |  | 237,00 zł Elektromag ECO-LED Świetlówka 315 LED T8 120cm Biała 1180lm |
|  |  |  |  |  | 175,89 zł Lightmarket WOJ+21286 |
|  |  |  |  |  | 259,11 zł Lumiverso LT-T8-long |
|  |  |  |  |  | 159,95 zł LedPoland LDP-T812P18S-2P63 |
|  |  |  |  |  | 150,00 zł MediaJEt #### 5907776130076 |

# LISTA DOSTAWCÓW:

| Lp | Nazwa | Adres elektroniczny | Dane kontaktowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LedLinePlus | http://www.ledlineplus.pl/ | Koszalin 75-507 ul. Franciszkańska 62 |
| 2 | Kanlux | http://www.kanlux.pl | ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków |
| 3 | Elight | http://elight.com.pl | ELI PAWEŁ WOLIŃSKI ul. Jodłowa 4/18 98-100 Łask |
| 4 | LUMENMAX POLSKA | http://www.lumenmax.eu | ul. Stefana Batorego 7/2 47-400 Racibórz |
| 5 | Krystian - Krzysztof Gref | http://www.sklep.krystianpolice.pl | ul.Grzybowa 22 72-010 Police |
| 6 | Net-Led | http://www.net-led.pl | Leszek Wójcik Sterkowiec ul. Sosnowa 19 32-823 Szczepanów |
| 7 | elektrykon.pl | http://www.elektrykon.pl | ul. Dąbrowskiego 58d 32-400 Myślenice |
| 8 | PHU LEDOSS | http://ledoss.pl/ | Konrad Sędkowski ul. Limanowskiego 21 26-300 Opoczno |
| 9 | LED Polska | http://ledpolska.com | ul. Hoża 86 00-682 Warszawa |
| 10 | Inter-Lumen | http://www.interlumen.com | ul.Wrocławska 2 91-052 Łódź |
| 11 | APD | http://www.apdmarket.pl | ul. Umińskiego 5 03-984 Warszawa |
| 12 | ARMA TRONIK | http://armatronik.pl | ul. Przemysłowa 3 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki |
| 13 | MHLed | http://www.mhled.pl | Ul. Wyspiańskiego 26b/22 60-743 Poznań |
| 14 | AGWA Sp. z o.o. | http://www.agwa.pl | ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa |
| 15 | Elektromag Sp. z o.o. | http://sklep.elektromag.pl | ul. Połczyńska 115 B 01-303 Warszawa |
| 16 | LightMarket | http://www.lightmarket.pl | ul. Jedności 10 41-208 Sosnowiec |
| 17 | Lumiverso S.C. | http://www.led-lighting.pl/ | ul. Braniborska 14 (Galeria Wnętrz Domar) 53-680 Wrocław |
| 18 | LEDpoland.com S.C. | http://www.ledpoland.com/ | ul. Jagiellonów 88 45-560 Opole |
| 19 | MediaJet | http://www.mediajet.pl | ul. Mangalia 4 02-758 Warszawa |

Administracja osiedla

Robert Zimnicki